# Úvod

Cílem práce je předložení návrhu železniční regionální dopravy v Jihočeském kraji.

Tato práce je úvodní úvahou (ukázkovou studií) zabývající se regionální dopravou v novém

pohledu - takt jako nezbytný standard veřejných služeb.

Základní zásady ( předpoklady ) projektu:

- Taktový jízdní řád – hlavním znakem četná a pravidelná nabídka spojení v pravidelné

periodě během občanského dne /zpravidla 8 až 20 hodin/.

Jízdní řád /JŘ/ může respektovat odlišnou poptávku spojení

(časů, relací) na okrajích dne - ranní a večerní spoje, pokud

nevyhovuje pravidelná nabídka.

Hlavní výhody taktového JŘ :

-     minimální potřeba informací o JŘ

- zapamatovatelné informace pro spojení

- pravidelnost a četnost spojů

- efektivní využití provozních prostředků

- optimální a kvalitní  přípoje v přestupových/uzlových/ bodech /uzlech a stanicích/

- možné přizpůsobení infrastruktury  potřebám JŘ

Příklad :

Čas (h)

Žel.st. A

Žel.st. B

Žel.st. C

- Studie regionální dopravy vychází  z návrhu studie dálkové dopravy MD. Materiál je ukázkou  páteřního systému, měl by respektovat regionální zájem, přestupní časy, lze realizovat návaznosti na ostatní hromadnou dopravu. Návrh je proveden zatím ve většině případů bez omezení dopravy ve volných dnech v týdnu, rekreačních období atd.

- Jihočeský kraj představuje z pohledu železničního dopravce ucelený kompaktní

provozní celek /není vhodné jej měnit/.

#### Takt  České Budějovice - západ

## Vymezení oblasti

Celková délka 414 km (tratě 190,192,193, část 194, 197, 198, 200, 201 a 203 – počítáno vždy na hranice kraje) tvoří téměř přesně 50 % délky železniční sítě v kraji, rozkládající se poměrně kompaktně v pěti ze sedmi bývalých okresů kraje a tvořících provázanou železniční síť.

Do sytému byla zahrnuta i trať Horažďovice předměstí – Horažďovice, která sice leží těsně za hranicí jihočeského kraje, avšak má na něj těsné vazby, zejména ve vztahu k městu Strakonice.

Řešena naopak není trať Blatná –Nepomuk, která sice téměř celá leží v jižních Čechách, ovšem provozně i spádově je navázána na hlavní dopravní linii Horažďovice předměstí – Plzeň, kde lze předpokládat podobné řešení (taktová doprava) jako na území Jihočeského kraje a musí být tudíž řešena v této souvislosti.

S taktovým systémem České Budějovice – východ se setkává v Táboře, Českých Budějovicích a v Černém Kříži.

## Trať 190 České Budějovice /- Písek/ - Strakonice

Jde o páteřní linii železniční dopravy pro západní část Jihočeského kraje a přilehlé oblasti kraje Plzeňského. Trať má poměrně kvalitní technické parametry (rychlost převážně 100 km/h), umožňující i další zlepšení. Velmi důležité je, že na řešeném úseku (včetně odbočky do Písku) leží třetí a čtvrté největší město kraje (Písek – 29878 obyvatel; Strakonice – 24785 obyvatel). Sama tato trať zajišťuje spojení značné části obyvatel kraje s metropolí, což hovoří o jejím významu.

Směr Č.Budějovice – Strakonice (-Písek)

### Systém

Navrhujeme zavést taktovou dopravu v hodinovém taktu a to střídavě vlaky Č.Budějovice – Písek a Č.Budějovice – Strakonice. Vzhledem k tomu, že je pro tuto trať Ministerstvem dopravy ČR navrhováno vedení rychlíků ve dvouhodinovém taktu, předpokládáme, že pojede-li v trati Č.Budějovice-Strakonice-Plzeň rychlík (v sudou hodinu 10´), pak těsně za ním (v sudou hodinu 15´) bude veden osobní vlak Č.Budějovice – Písek.  V lichou hodinu, kdy rychlík nepojede bude veden osobní vlak Č.Budějovice – Strakonice (v lichou hodinu 15´). Tím bude zajištěno spojení Č.Budějovice – Strakonice v hodinových intervalech. Od osobních vlaků Č.Budějovice – Strakonice bude v Protivíně zajištěn přípoj osobním vlakem ve směru Písek-Zdice –Beroun (viz návrh pro trať 200) s odjezdem z Protivína ve stejné minuty jako u přímých vlaků Č.Budějovice – Písek. Tím je zajištěna přesná taktová doprava na rameni Č.Budějovice – Písek, byť ob hodinu s přestupem v Protivíně.  Předpokládáme zahuštění sítě ve směru Č.Budějovice – Písek  i nadregionálními rychlíkovými spoji Č.Budějovice – Zdice – Most, které jsou předpokládány návrhy dálkových vlaků Ministerstva dopravy ČR, ale nejsou předmětem této práce.

Dosavadní tradiční spojení osobními vlaky České Budějovice-Plzeň bude ve Strakonicích přerušeno z důvodu maximálního zaměření na potřeby Jihočeského kraje. Mezikrajské spojení Plzeňska a jižních Čech bude v dostatečné míře zajištěno taktovou (2 hodiny) rychlíkovou dopravou. Okrajové části Jihočeského kraje na Prácheňsku (Katovice, Střelské Hoštice) budou dopravně řešeny v návaznosti na trať Březnice-Blatná-Strakonice (viz níže)

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

První ranní spoj je veden v úseku Číčenice – Strakonice pro návoz do Strakonic a Písku na ranní směnu (příjezd v 5:30), z Ražic je možnost přestupu do Písku (příjezd 5:31) a dále Tábora.  Další spoj je veden již z Č.Budějovic v 5:15 a je určený pro návoz do Strakonic na další ranní nástupy do zaměstnání (příjezd 6:30) a do Písku s přestupem v Protivíně (příjezd do Písku v 6:20). Vlak pokračuje do Horažďovic předměstí pro návoz vozidel, určených pro školní spoj do Strakonic.

## Spoje do škol

Návoz na školní vyučování do Strakonic je zajištěn prvním rychlíkem Č.Budějovice – Plzeň (příjezd do Strakonic 6:59), který navíc zastaví v Čejeticích a v Dívčicích (viz popis pro trať Dívčice - Netolice). Návoz na školní vyučování (střední školy) z Č.Budějovic do Písku bude řešit nadregionální rychlíkový spoj Č.Budějovice – Most (viz výše), který je přepokládán s dojezdem cca v 7:15 do Písku (není předmětem této práce).

## Občanský den

Od 7:15 začíná fungovat pravidelný taktový systém dle výše uvedeného popisu.

## Poslední spoj

Posledním spojem Č.Budějovic a Strakonic je rychlík s odjezdem ve 20:10 z Č.Budějovic. V pozdních večerních hodinách se frekvence cestujících stává více lokální, proto jsou již vedeny jen následující vlaky. Ve 20:15 osobní vlak Č.Budějovice – Písek, ve 21:15 přepraví snižující se frekvenci již jen motorový osobní vlak Č.Budějovice – Písek, který ale jede z provozních důvodů přímo do  Březnice, takže vznikne efektivní spojení ve večerních hodinách do severních částí píseckého okresu a posledním vlakem vůbec je motorový osobní vlak s odjezdem ve 22:15, který svoji jízdu ukončí v Protivíně. Jeho odjezd může být eventuelně posunut i na pozdější čas aby vyčkal v Č.Budějovicích příjezdu pozdních spojů z dalších tratí.

# Směr  (Písek-) Strakonice – České Budějovice

### Systém

Je řešen obdobným způsobem jako směr opačný. Ze Strakonic odjíždějí osobní vlaky ve dvouhodinovém taktu (v sudou hodinu 13´) v přibližném mezidobí mezi rychlíky Plzeň – Č.Budějovice (ty odjíždějí v lichou hodinu 02´). Tím je zajištěno spojení Strakonic a Č.Budějovic v cca hodinových intervalech. Písek bude s jihočeskou metropolí spojen v čistě hodinovém taktu a to ob hodinu přímými vlaky Písek-Č.Budějovice a s přestupem v Protivíně od osobního vlaku Beroun-Zdice-Písek-Protivín. Doplněním budou i nadregionální dálkové spoje Most-Č.Budějovice zmíněné výše, které nejsou předmětem této práce.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Návoz na první směny do Strakonic je řešen v části Březnice – Strakonice – Horažďovice. Návoz do Českých Budějovic je pak v dostatečné hustotě zajištěn vlakem Písek – Č.Budějovice s dojezdem v 5:28, dalším vlakem na posunutou první směnu s dojezdem do Č.Budějovic v 6:28 a následným mimo takt vloženým spěšným vlakem Strakonice – Č.Budějovice s dojezdem do Č.Budějovic v 6:50.

## Spoje do škol

Školní přeprava do Strakonic je zajištěna vlakem Horažďovice předměstí – Strakonice s dojezdem do Strakonic v 7:30. Návoz na školní vyučování do Č.Budějovic je řešen buď spěšným vlakem Strakonice – Č.Budějovice s dojezdem v 6:50, popř. osobním vlakem Strakonice – Č.Budějovice s dojezdem v 7:28. Ze směru od  Písku do Č.Budějovic pak s přestupem v Protivíně na osobní vlak Strakonice – Č.Budějovice (dojezd 7:28).

## Občanský den

Pravidelný taktový provoz je zahájen odjezdem vlaku Strakonice – Č.Budějovice v 6:14 a pokračuje až do 18:14.

## Poslední spoj

Další spoje jsou vedeny již atypicky. Vlak s odjezdem ze Strakonic ve 20:14 svoji jízdu končí v Protivíně (do Č.Budějovic nutno přestoupit). Vlak z Berouna, který odjíždí z Písku ve 20:21 projíždí do Českých Budějovic.

### Potřeba vozidel

Pro zajištění osobní dopravy v uvedeném měřítku (nezahrnuje rychlíky) je potřeba 6 souprav osobních vozů, sestavených ze tří vozů (při zahuštění dopravy se proudy cestujících rozdělí, tudíž kapacita třívozové soupravy bude dostatečná), celkem tedy 18 vozů velkoprostorové konstrukce  a 6 elektrických lokomotiv řady 242. Jedna souprava včetně lokomotivy je v  Č.Budějovicích k dispozici od cca 7 hodin ráno a může být využita pro další vlaky na jiné trati. Motorové vozy použité pro dopravu na této trati jsou zahrnuty do potřeb tratě (Beroun-) Zdice  - Protivín.

Trať 192 Číčenice – Týn  nad Vltavou

Trať je koncovou lokální tratí, která má díky výstavbě jaderné elektrárny Temelín kvalitní technické parametry (platí pro úsek Číčenice – Temelín). Pro spojení Týna n/Vlt s Českými Budějovicemi nemá zásadní význam (kratší silniční doprava), ovšem ve směru na Strakonice či Plzeň již ano. Pro obce ležící na trati mezi Temelínem a Číčenicemi pak má důležitost i pro spojení do krajské metropole a je slušně využívána.

# Směr Týn nad Vltavou – Číčenice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s dojezdem do Číčenic v lichou hodinu 49´. Tím je zajištěna návaznost na osobní vlaky směr České Budějovice i Strakonice. V ranním čase je takt částečně „přehozen“ na sudou hodinu, čímž dosáhneme spojení do Českých Budějovic ve školní časy.

### Časové rozvržení spojů

## Spoje do zaměstnání

K návozu na posunuté první směny do Českých Budějovic i Strakonic, popř. do cihelny v Číčenicích slouží vlak s dojezdem do Číčenic v 5:49, který má přípoj na osobní vlaky do Strakonic i Českých Budějovic.

## Spoje do škol

Veden je vlak Temelín – Číčenice (Týn n/Vlt potřebu  spojení do škol v Č.Budějovicích řeší silniční dopravou) s dojezdem do Číčenic v 6:49. V Číčenicích má přípoj na osobní vlak do Č.Budějovic (dojezd v 7:28).

## Občanský den

Je veden vlak Týn nad Vltavou – Číčenice s dojezdem v 8:49 a přípojem na osobní vlak do Č.Budějovic (dojezd v 9:28), který je vhodný např. pro návštěvu úřadů. Přípoj je navázán i na osobní vlak směr Písek.

Pravidelný takt Týn n/Vlt. – Číčenice zahajuje vlakem  s odjezdem v 11:16 a končí ve 21:16.

## Poslední spoj

Posledním vlakem je taktový vlak ve 21:16 z Týna n/Vlt.

# Směr Číčenice – Týn nad Vltavou

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem z Číčenic v lichou hodinu 56´, tak aby byly zajištěny přípoje od osobních vlaků z Písku i Českých Budějovic a od rychlík,u z Plzně. V ranních hodinách je takt „přehozen“  na sudou hodinu z důvodů obratů vozidel pro návozy opačným směrem.

### Časové rozvržení spojů

## Spoje do zaměstnání

Tato spojení nejsou příliš relevantní – za prací se cestuje spíše opačným směrem. Nicméně k návozu na posunuté první směny do Temelína či Záboří lze využít vlak s dojezdem do Temelína v 6:14. Jako námět lze uvést, že je možné uvažovat o jeho vedení do areálu JETE. Vlak má přípoje od osobních vlaků z Písku i Českých Budějovic.

## Spoje do škol

Veden je vlak Číčenice – Týn nad Vltavou s dojezdem do Týna v 7:28. Tento vlak má v Číčenicích přípoj od osobního vlaku ze Strakonic i od rychlíku z Č.Budějovic.

## Občanský den

V 8:56 je veden vlak Číčenice – Týn n/Vlt, který má přípoje od osobního vlaku ze Strakonic i od rychlíku z Č.Budějovic. Vlakem v 11:56 zahajuje pravidelný takt Číčenice – Č.Budějovice, který končí ve 21:56.

## Poslední spoj

Posledním vlakem je taktový vlak ve 21:56 z Číčenic.

### Potřeba vozidel

- 1 ks motorového vozu ř.810

Trať 193 Dívčice – Netolice

Trať je koncovou lokální tratí, která v úseku Dívčice – Holečkov poměrně slušné technické parametry. Ve spojení Netolice – České Budějovice dominuje kratší silniční doprava, nicméně při zajištěný okamžitých přestupů v Dívčicích směrem do Č.Budějovic lze dosáhnout příznivějších časů přepravy a tím ke zmírnění tohoto handicapu. Poměrně velká část města Netolice, přilehlá k železniční trati, vedoucí po jeho okraji má docházkovou vzdálenost k vlaku minimálně stejnou jako na náměstí, kde jsou stanoviště autobusových linek. Vhodnou tarifní politikou (relační jízdné srovnatelné s autobusem) a pravidelností taktové dopravy tak lze jistě přinést železnici v oblasti spojení Netolice – Č.Budějovice větší roli. Pro mezilehlé obce, zejména Malovice a Malovičky má pak kolejová doprava zastoupení dosud víceméně výsadní.

# Směr Netolice - Dívčice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s dojezdem do Dívčic v lichou hodinu 2´ a okamžitým přestupem do osobních vlaků směr Č.Budějovice. V ranních hodinách je takt zahuštěn i do sudých dojezdových hodin.

### Časové rozvržení spojů

## Spoje do zaměstnání

K návozu na posunuté první směny do Českých Budějovic slouží vlak s odjezdem z Netolic v 5:43. Jeho přípoj dojíždí do Č.Budějovic v 6:28. Vlak má přípoj i na rychlík do Strakonic a Plzně.

## Spoje do škol

Vlak je veden z Netolic v 6:43 a jeho přípoj dojíždí do Č.Budějovic v 7:28.

## Občanský den

Zahajuje vlakem vypraveným z Netolic v 7:43, jehož přípoj dojíždí do Č.Budějovic v 8:28 (vhodné např. pro návštěvu úřadů). Vlakem vypraveným z Netolic v 8:43 následuje až do 20:43 pravidelný takt Netolice – Dívčice.

## Poslední spoj

Posledním vlakem je taktový vlak ve 20:43 z Netolic

# Směr Dívčice - Netolice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem z Dívčic v lichou hodinu 44´, tak aby byly zajištěny přípoje od osobních vlaků z Českých Budějovic. V ranních hodinách je takt částečně „přehozen“  na sudou hodinu a minutově posunut z důvodů obratů vozidel pro návozy opačným směrem. a obsluze školní frekvence do Netolic.

### Časové rozvržení spojů

## Spoje do zaměstnání

Tato spojení nejsou příliš rozhodující – za prací se cestuje spíše do Č.Budějovic. Nicméně k návozu na posunuté první směny v Netolicích lze využít vlak s dojezdem Netolic v 6:23. Vlak má přípoj od osobního vlaku z Písku.

## Spoje do škol

Veden je vlak s dojezdem do Netolic v 7:23. Tento vlak má přípoj od osobního vlaku ze  Strakonic i od rychlíku z Č.Budějovic a Zlivi, který jako jediný v Dívčicích zastaví. Důvodem těchto návazností je existence odborného učiliště v Netolicích a s tím spojenými eventuelními potřebami obslužnosti.

## Občanský den

V 8:04 je veden vlak Dívčice - Netolice, který má přípoj od osobního vlaku z Písku i Č.Budějovic. Vlakem v 9:44 zahajuje pravidelný takt Dívčice - Netolice, který končí ve 21:44.

## Poslední spoj

Posledním vlakem je taktový vlak ve 21:44 z Dívčic.

### Potřeba vozidel

- 1 ks motorového vozu ř.810

Trať 194 - část Volary – Černý Kříž – Nové Údolí

Tato trať je snad nejspecifičtější v pojednávané oblasti. Vede minimálně osídlenou krajinou, ovšem pro obec Stožec je nejsmysluplnější a nejkratším, nenahraditelným  spojením s okolním světem. Vyznačuje se obrovskými výkyvy ve využití, závislými na počasí, neboť je ideální dopravním spojením do nitra Národního praku Šumava a dále do sousedního Bavorska. Přeshraniční význam tratě tkví ve značném využití sousedy ze SRN, kteří ji s oblibou využívají k cestám např. k Lipenské nádrži, či do Českého Krumlova. Za zmínku také stojí dlouhodobě diskutovaná možnost přivedení autobusové dopravy z německé strany k českým vlakům do Nového Údolí a jejich napojení na obnovenou železniční dopravu (nachází se ve fázi projektu) na trati Pasov – Waldkirchen – Freyung.  Konstrukce dopravy je tvrdým oříškem vzhledem ke špatnému technickému stavu tratě v úseku Černý Kříž – Stožec a husté návaznosti v Č.Kříži na vlaky do a z Č.Budějovic (přes Český Krumlov). Pokud by bylo rozhodováno o investicích, pak úsek Č.Kříž – Nové Údolí je snad nejžhavějším kandidátem na jejich směřování. Z důvodu zajištění všech potřebných návazností je tak výsledkem to, že úsek Volary – Černý Kříž je snad nejhustěji pojížděnou „lokální“ tratí v ČR.

# Směr Volary – Černý Kříž – Nové Údolí

### Systém

Navrženy jsou dva nezávislé, střídající se dvouhodinové takty.

První s odjezdem v lichou hodinu 25´ z Volar je veden jako přímý spoj z Číčenic a Prachatic. Tím je zajištěno pohodlné spojení Prachaticka s oblastí Stožce a tamní turisticky významnou oblastí. Tyto vlaky mají přípojové vazby i od taktové dopravy ze Strakonic a Vimperka. Hlavní vazbou ovšem je rychlá přestupová možnost v Č.Kříži  ze směru Č.Budějovice – Č.Krumlov – Lipenské jezero – Nová Pec na turisticky atraktivní lokaci Nového Údolí.

Druhý taktový systém je veden v trati Volary – Nové Údolí (odjezd z Volar v sudou hodinu 1´) a slouží v Černém Kříži jako rychlá přestupová vazba z Volarska do směru Nová Pec, Lipenské jezero, Český Krumlov a České Budějovice.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Ve směru do Stožce nelze uvažovat o relevantní frekvenci do zaměstnání.

První vlak je veden jako přímý spoj Volary – Č.Budějovice s odjezdem z Volar ve 4:01. Lze o něm, řekněme, uvažovat jako o dopravě do zaměstnání např. do Č.Krumlova. Další vlak je veden v trati Volary – Nové Údolí, s příjezdem do Stožce v 5:43, což umožňuje nástup na směnu pokud by taková potřeby vyvstala. Vlak s odjezdem v 6:01 z Volar je veden jako přímý spoj do Č.Budějovic a bude sloužit zejména jako školní spoj do Č.Krumlova (viz komentář k části České Budějovice – východ). V 6:22 je veden vložený vlak Číčenice – Volary – Nové Údolí v taktových časech, který slouží jako návoz turistů na ranní túry a přepravu vozidel pro školní vlak do Volar.

## Spoje do škol

Nejsou ve směru do Stožce relevantní. Některé možnosti návozů byly zmíněny v předchozí části

## Občanský den

V 7:22 začíná fungovat taktový systém a to až do 19:22.

## Poslední spoj

Odjíždí z Volar v rámci taktového systému v 19:22.

# Směr Nové Údolí – Černý Kříž – Volary

### Systém

Navržena je taktová doprava ve dvou na sobě nezávislých dvouhodinových intervalech.

První takt odjíždí z Nového Údolí lichou hodinu 55´a dojíždí do Volar v sudou hodinu 23´. Je veden jako přímé spojení Nové Údolí – Volary – Číčenice. Zajišťuje tak pohodlné spojené Stožecka a turistických oblastí centrální Šumavy s býv. okresní městem Prachatice a díky přípojovým vazbám v Číčenicích i s Č.Budějovicemi, Pískem, či Strakonicemi. V Černém Kříži je nastavena rychlá přestupová návaznost na vlaky směr Nová Pec, Lipenské jezero, Český Krumlov a České Budějovice. Ve Volarech je přípojová možnost i na taktovou dopravu směr Vimperk a Strakonice.

Druhý takt má stanoven odjezd z Nového Údolí na lichou hodinu 15´ a je veden zejména jako přípojová vazba od vlaků ze směru Č.Budějovice a Č.Krumlov do Volar

### Časové rozvržení spojů

## Spoje do zaměstnání

Jsou relevantní ze Stožce do Volar. První spoj je veden s dojezdem do Volar v 6:23, což v podstatě odpovídá dnešnímu stavu, vůči kterému není výhrad. Navíc projíždí do Prachatic a Číčenic a může tak sloužit občanům Stožce jako návoz do středních škol v Prachaticích. S rychlým přestupem v Černém Kříži pak i k dopravě např. do Č.Krumlova.

## Spoje do škol

Spojení do základní školy ve Volarech je zajištěno vlakem Nové Údolí – Volary s dojezdem do Volar v 7:42.

## Občanský den

Pravidelný taktový systém zahajuje odjezdem z Nového Údolí v 7:55 a končí v 19:55.

## Poslední spoj

Posledním spojem z Nového Údolí do Volar, Prachatic a Číčenic je taktový vlak s odjezdem v 19:55.

Posledním vlakem na trati vůbec je přímý vlak Č.Budějovice-Č.Kříž-Volary s dojezdem do Volar ve 21:41.

Trať 197 Číčenice – Prachatice  – Volary

Trať je nejkratší a tudíž i nejrychlejší spojnicí od kvalitní železnice Č.Budějovice – Plzeň do oblasti jižní Šumavy. V části Číčenice – Prachatice je vedena poměrně  hustě osídleným územím, kde plní úkoly nejen přepravního prostředku s vazbou na hlavní trať, ale i nezávislé dopravní linie, obsluhující uzavřeně oblast povodí Blanice (vztah Prachatice – Vodňany). V tomto úseku jsou zastávky situovány poměrně výhodně v blízkosti obcí a docházková vzdálenost (až na výjimku Svinětic) nijak železnici nehandicapuje. Úsek Prachatice – Volary je naprosto rozdílného (již horského) charakteru, vyznačujícího se řídkým osídlením a velkými docházkovými vzdálenostmi k železnici. Rozhodující je zde vztah Prachatice – Volary, kde ovšem silniční trasa nabízí poloviční vzdálenost vůči kolejové linii. Tento handicap lze ovšem vhodným tarifním opatření (relační jízdné) a tzv. zip systémem eliminovat. Navíc zde přistupuje významný prvek turistického využití. Technické parametry tratě nijak neoslní a jako v mnohých jiných případech by zvýšení rychlosti byť o 10 km/h přineslo významný posun v přitažlivosti železnice pro cestující veřejnost.

# Směr Číčenice – Prachatice – Volary

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt Číčenice – Volary s odjezdem v lichou hodinu 55´. Tím jsou zajištěny v Číčenicích rychlé přípoje od osobních vlaků Č.Budějovice – Strakonice (význam zejména pro dopravu ze škol a zaměstnání v Č.Budějovicích do Vodňan, Bavorova, Strunkovic n/Bl a mezilehlých zastávek) a od osobních vlaků Písek – Č.Budějovice (význam pro dopravu ve vztahu Písek –Vodňany- Prachatice). Zároveň je zajištěn přestup i od rychlíků Plzeň – Č.Budějovice (zajištěn vztah Plzeň - Strakonice – Vodňany). Výhodou je i rychlá přípojová vazba od Týna n/Vlt. Vlaky jsou vedeny jako přímé spoje Číčenice – Volary – Černý Kříž – Nové Údolí, což je ideální pro turistický ruch z oblasti Vodňanska a Prachaticka do centrální části Šumavy i pro spojení býv. okresního města Prachatice s oblastí Stožecka. V Č.Kříži je přípojová vazba do oblasti Lipenska.

Do systému jsou vloženy vlaky Číčenice – Bavorov, sloužící zejména k časově konkurenceschopnému návratu cestujících z jihočeské metropole, směřujících do uvedené oblasti. Význam mají i v regionálním vztahu Vodňany – Bavorov.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Pro návoz na první směny do Prachatic slouží  spoj Číčenice – Nové Údolí v taktových časech s dojezdem do Prachatic v 5:37. Návoz do Volar není z důvodu tamní deficience pracovních příležitostí relevantní.

## Spoje do škol

K návozu do základní školy ve Volarech (primárně ze Zbytin) slouží taktový vlak s dojezdem do Volar v 7:25. Tento spoj může eventuelně sloužit i jako návoz na posunuté první směny do Vodňan a Prachatic (příjezd Vodňany 6:13, Prachatice 6:37) Tento vlak má již přípoj od Č.Budějovic a je veden do Nového Údolí. K návozu do škol v Prachaticích a dálkovému návozu do Vodňan slouží vlak Číčenice – Volary v taktových časech s dojezdem do Prachatic v 7:37. Tento vlak má v Číčenicích přípoj od osobního vlaku ze Strakonic, od rychlíku z Č.Budějovic i spěšného vlaku ze Strakonic. Pro, zejména lokální, návoz dětí do základních škol ve Vodňanech je veden vlak Číčenice – Vodňany, s dojezdem do Vodňan v 7:32. Nicméně i tento spoj má rychlou přípojnou vazbu od rychlíku ze Strakonic a Plzně.

## Občanský den

Počínaje 7:55 hod je vedena pravidelná taktová doprava Číčenice – Volary – Nové Údolí s odjezdy v lichou hodinu 55´ a vložená taktová doprava Číčenice – Bavorov s odjezdy v sudou hodinu 35´ a to až do 17:55.

## Poslední spoj

Poslední tři spoje jsou atypické. Vlak v 19:55 je veden v taktových časech, ale z důvodu večerních hodin ukončí jízdu již ve Volarech (nejede do Nového Údolí). V taktových časech (ale v sudou hodinu) je veden i spoj Číčenice – Strunkovice n/Bl, který odjíždí z Číčenic ve 20:55. Ten má přípojové vazby jak od osobního vlaku z Č.Budějovic, tak od osobního vlaku z Berouna a Písku a s přestupem v Protivíně i od Strakonic.

Poslední spoj jede ve 21:55 v taktových časech, svoji jízdu ovšem ukončí v Prachaticích. Otázkou zůstává vedení ještě pozdějšího přímého spoje, který dnes přijíždí do Prachatic ve 23:29, ovšem ten je veden v návaznosti na meziregionální dálkovou rychlíkovou dopravu, která není předmětem této práce.

# Směr Volary – Prachatice – Číčenice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem z Volar v sudou hodinu 28´ Vlaky jsou vedeny jako přímé v trase Nové Údolí – Volary – Číčenice, tudíž zajišťují kvalitní spojení Stožecka i turisticky významné oblasti Nového Údolí s bývalým okresní městem Prachatice a s přestupem v Číčenicích i s jihočeskou metropolí. Příjezd do Číčenic je konstruován tak, že je zajištěn rychlý přestup na osobní vlaky směr Č.Budějovice, na osobní vlaky směr Strakonice (s přestupovou vazbou v Protivíně i na Písek a Beroun) a Týn nad Vltavou.

Do systému jsou vloženy vlaky Bavorov – Číčenice, které doplňují obslužnost oblasti, kde je železnice ještě konkurenceschopná vůči silniční dopravě, o rychlou přestupovou vazbu na rychlíky směr Č.Budějovice.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

První spoj je  veden ve 4:46 z Vodňan a v Číčenicích má přípojovou vazbu na osobní vlak do Č.Budějovic, i na osobní vlak do Strakonic a s přestupem v Ražicích též do Písku. Je tak nabídnuto spojení na první směny do všech významných přiléhajících center. Spojení na první směny do Prachatic a Vodňan je zajištěno taktovým vlakem Volary – Číčenice s příjezdem do Prachatic v 5:06 a do Vodňan v 5:46. Spojení na posunuté první směny do Vodňan zajišťuje vlak Prachatice – Číčenice s dojezdem do Vodňan v 6:25. Tento spoj má rychlý přípoj na rychlík do Plzně a na spěšný vlak do Č.Budějovic. Je tedy vhodný i jako návoz studentů do Strakonic a Č.Budějovic. Posunuté první směny obslouží i vlak Volary – Číčenice s dojezdem do Prachatic v 6:06 a do Vodňan v 6:46. Tento spoj má v Číčenicích rychlý přípoj na osobní vlak do Č.Budějovic (dojezd do Č.Budějovic v 7:28), je tedy také vhodný pro školní přepravy. Má zároveň přípoj i do Týna n/Vlt.

## Občanský den

Taktový systém Nové Údolí – Volary – Číčenice zahajuje vlakem s odjezdem v 6:28 z Volar a končí vlakem s odjezdem v 18:28. Vložený mezitakt Bavorov - Číčenice zahajuje vlakem s odjezdem v 9:05 a končí v 19:05.

## Poslední spoj

Poslední vlak v trati Nové Údolí – Volary odjíždí z Volar ve 20:28 ( je otázkou zda např. v zimním období musí být veden z Nového Údolí.

### Potřeba vozidel

Včetně kompletní obsluhy tratě Volary – Nové Údolí

- 5 ks motorových vozů ř. 810

- cca max. 4 ks přívěsných vozů

Trať 198 Strakonice – Vimperk – Volary

Tato trať je specifická svou horskou polohou a z toho plynoucí náročností provozu. Zároveň ovšem, i přesto, že je ve svém úseku Vimperk – Volary vedena řídce osídlenou krajinou, je právě šumavská lokace zdrojem značného množství cestujících, zejména v letních měsících. Vnitrozemský úsek Strakonice – Vimperk oproti tomu slouží k běžné každodenní dopravě a je veden poměrně příznivě v rozumných docházkových vzdálenostech od intravilánů  obcí. Technické parametry tratě nejsou nikterak oslnivé a jistě by tato významná turistická linie byla jedním z prvních kandidátů na investice. Např. zvýšení rychlosti o pouhých 10 km/h by postavilo jízdní doby na úroveň v podstatě již konkurenceschopnou s autobusovou dopravou. I tak skutečnost, že na trati leží většina významnějších center povodí Volyňky a okraje Šumavy (Vimperk, Čkyně, Volyně), opodstatňuje záměr povýšit provoz na trati do kvalitnějších rovin.

# Směr Strakonice – Vimperk – Volary

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem ze Strakonic v lichou hodinu 3´. Tím je zajištěna přípojová vazba od rychlíků z Plzně i Č.Budějovic a tím dálková dostupnost regionu. Zároveň jsou zajištěny přípoje od Březnice a Blatné i od Horažďovic. Tím je dosaženo i propojení dopravní soustavy v regionálních dimenzích. Vlaky dojíždějí do Volar v lichou hodinu 0´, což je čas, umožňující přestupové vazby na Černý Kříž a Nové Údolí. Tím je zajištěna obslužnost i ve vztahu k důležitým turistickým proudům (s přestupem v Černém Kříži i na Lipensko). Tento páteřní systém je v úseku Strakonice – Čkyně zahuštěn vlaky do zájmových časů, tak aby došlo plošnému rozprostření obslužnosti ve spádové oblasti Strakonicka. Na pohraničním konci této poměrně dlouhé trati jsou do systému vloženy vlaky Lenora – Volary (což je rozumný, železnicí obsloužitelný úsek – vzhledem ke značné vzdálenosti obce Zátoň od železnice), které mají ve Volarech rychlou přestupovou návaznost na trať Volary – Prachatice. Tím je zajištěna obslužnost i ve vztahu mikroregionu Lenorsko-Volarsko směrem do bývalého okresního města i poměrně solidní spojení do Č.Budějovic (přes Číčenice).

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Návoz na první směny do Vimperka je řešen vlakem Strakonice – Vimperk, vloženým mimo takt, s příjezdem do Vimperka v 5:30. Zaměstnanecká doprava do Volar je řešena vlakem Lenora – Volary s dojezdem do Volar v 5:40.

## Spoje do škol

Rozhodující je zde návoz do středních škol ve Volyni. Ten je zajištěn taktovým vlakem Strakonice – Volary s odjezdem ze Strakonic v 7:03 a příjezdem do Volyně v 7:21. Tím je zajištěna i požadovaná přestupová návaznost ve Strakonicích. Návoz do školy ve Volarech (zejména z Lenory) je zajištěn vlakem Vimperk – Volary s dojezdem do Volar v 7:26. Z oblasti Lenory lze za školní spoj, zejména ve vztahu ke středním školám v Prachaticích považovat i vlak Lenora - Volary, který dojíždí do Volar v 6:11 a má okamžitou přestupovou vazbu na vlak do Prachatic a Číčenic.

## Občanský den

Pravidelná taktová doprava Strakonice – Volary je vedena od 9:03 až do 19:03. Ve 12:19, 14:19, a 16:19 jsou do systému vloženy vlaky Strakonice – Čkyně, které zahušťují obslužnost spádové oblasti Strakonicka do cca hodinových intervalů (vhodné pro dopravu ze škol a zaměstnání). Zároveň jsou do systému vloženy vlaky Lenora – Volary a to ve 14:11, 16:11 a 18:11 pro zajištění kvalitnější návaznosti Lenorska směrem do Volar a Prachatic. Využití těchto vlaků se předpokládá jako turistické.

## Poslední spoj

Poslední dva vlaky odjíždějí ze Strakonic v taktových časech ve 21:03 a 22:03 a jsou vedeny pouze do Vimperka. Slouží k odvozu od dálkové dopravy z Č.Budějovic a Plzně a z odpoledních směn.

# Směr Volary – Vimperk – Strakonice

### Systém

Navržen je taktový systém Volary – Strakonice ve dvouhodinových intervalech s odjezdem z Volar v lichou hodinu 2´. To zajišťuje přestupovou návaznost od vlaků Nové Údolí – Volary a tím obsloužení rozhodujících turistických proudů. Do systému pak jsou vloženy vlaky Volary – Lenora, sloužící obsluze dopravních potřeb tohoto mikroregionu a zároveň jako přípojové napojení Lenory na vlaky Číčenice – Prachatice – Volary, Nové Údolí - Černý Kříž a tím i z oblasti Lipenska a Krumlovska.

Ve vnitrozemské části trati jsou do systému vloženy vlaky Čkyně – Strakonice zahušťující obslužnost spádové oblasti Strakonicka

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Rozhodující je návoz na první směny do Strakonic, který je zajištěn vlakem Vimperk – Strakonice, s dojezdem do Strakonic v 5:44. Ten má zároveň přípoj i na rychlý spěšný vlak do Č.Budějovic. Na posunuté první směny do Vimperka i Strakonic je možné použít vlak v taktových časech s dojezdem do Vimperka v 5:57 a do Strakonic v 6:56.

## Spoje do škol

Pro návoz do škol ve Volyni a Strakonicích slouží mimo takt vložený vlak Vimperk – Strakonice s dojezdem do Volyně v 7:05 a do Strakonic v 7:25. Návoz do Vimperka je zajištěn vlakem Volary – Strakonice, vedeným mimo takt, s dojezdem do Vimperka v 7:43.

## Občanský den

Taktová doprava Volary – Strakonice vedená od 9:02 do 19:02.

Vložené zahušťující vlaky Čkyně – Strakonice s odjezdy ve 13:01, 15:01 a 17:01.

Vložené zahušťující vlaky Volary – Lenora s odjezdem ve 13:45, 15:45 a 17:45.

## Poslední spoj

Posledním spojem je taktový vlak Volary – Strakonice s odjezdem v 19:02

### Potřeba vozidel

- 5 ks motorových vozů ř.810

- cca 3 ks přívěsných vozů

Trať 200 Protivín – Zdice (-Beroun)

Jedná o významem druhou nejdůležitější spojnici zpracovávané části kraje. Trať spojuje jižní Čechy s významným středočeským regionem Příbramska a s okrajem pražské sídelní aglomerace (Beroun).

Doprava v úseku Č.Budějovice-Písek je řešena v hodinovém taktu (byť ob hodinu s přestupem), viz předchozí kapitolu, a může se opřít o elektrifikovaný úsek Protivín – Písek.  Trať Písek-Zdice je neelektrifikovaná a doprava zde musí být řešena motorovými vozy.

Přepravní proudy lze víceméně rozdělit na následující (Č.Budějovice-) Protivín – Písek, Písek – Příbram, Příbram-Beroun (-Praha). Z toho je patrné, že význam tratě je nadregionální. Zatímco dálková doprava z Písku a Příbrami do Prahy je vůči přímé, kratší a kvalitní silnici málo konkurenceschopná, v meziregionální místní dopravě, v poměrně hustě osídleném okolí, může železnice přinést konkurenceschopnou nabídku. Zmíněná trať zaúsťuje ve stanici Zdice do hlavní (v budoucnu koridorové) tratě Plzeň – Praha, ovšem náš návrh předpokládá neukončování vlaků ve Zdicích, ale jejich vedení až do stanice Beroun. Důvodem je značný zájem o železniční dopravu mezi Berounem a Příbramí (neexistuje silniční alternativa) což jsou dvě významná středočeská města a také ten fakt, že v Berouně končí příměstská železniční doprava hlavního města Prahy, vedená v půlhodinových intervalech! Vzhledem k pouhé 9 km vzdálenosti mezi Zdicemi a Berounem by bylo neprofesionální nevyužít možnosti, která se zde nabízí, a to zapojení severozápadní obasti jižních Čech přímými spoji do dopravního systému české metropole. Vzhledem k tomu že téměř všechny navrhované vlaky jsou vedeny v celé trati, je nutno jejich vedení prodiskutovat i se Středočeským krajem. Rozdělení dopravy na separátní krajské báze (např. v Březnici) se jeví jako nevhodné, a to vzhledem k již zmíněným meziregionálním vazbám.

Směr Protivín – Zdice (-Beroun)

### Systém

Doprava je vedena motorovými osobními vlaky Protivín – Písek –Březnice – Příbram – Zdice – Beroun a to ve dvouhodinovém taktu. Vlaky vyjíždí z  Protivína v sudou hodinu 05´ a mají přípoj od osobních vlaků z Č.Budějovic. Z Písku odjíždějí v sudu hodinu 22´ a do Březnice přijedou v lichou hodinu 17´. V Březnici dochází z valné většiny k výměně frekvence (oblast již spáduje k Příbrami). Vlak tudíž má v Březnici krátký pobyt aby vyčkal příjezdu přípoje z Blatné (viz trať 203). Další zlomovou stanicí je Příbram, kde vlak opět mění frekvenci cestujících (krátký pobyt pro vyrovnání času na vykřižování vlaků v Lochovicích). Do Berouna pak přijíždí v sudou hodinu 58´, přičemž taktová příměstská doprava do Prahy odjíždí v lichou hodinu 18´ (současný stav) což umožňuje pohodlný přestup.

Všechny vlaky taktového systému mají v Březnici přípoj od Blatné a do Blatné, krom posledního spoje.

Systém je zahuštěn v úseku Protivín-Písek do hodinového taktu přímými osobními vlaky Č.Budějovice – Písek (viz předchozí kapitola) a dále rychlíkovými spoji Č.Budějovice – Rakovník – Most a Praha – Strakonice – Sušice jejichž vedení se předpokládá (nejsou součástí této práce).

Námi navržený systém plně pokrývá potřeby v jihočeské oblasti. Jelikož dopravní požadavky na středočeskou oblast této tratě jsou větší,  předpokládáme, že systém bude v úseku Březnice – Zdice zahuštěn vlaky čistě v gesci Středočeského kraje.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

První vlak taktového systému Protivín – Beroun odjíždí z Protivína ve 4:05 a slouží návozu na první směny zejména do Březnice a na Příbramsko a dále k rannímu spojení do Berouna (školy, přípoje na Prahu). Další vlak je veden pouze v úseku Písek (odjezd 5:44) – Březnice mimo takt, z důvodu oběhů vozidel a má v Březnici přípoj na školní spoj do Blatné (příjezd 7:23).

Návoz dělnické frekvence na první směnu od Protivína do Písku je zajištěn přes Ražice a to vlakem Číčenice – Strakonice (odjezd z Protivína v 5:05, příjezd do Ražic v 5:15)s přestupem v Ražicích na vlak Ražice – Tábor (odjezd Ražice 5:19, příjezd Písek 5:31). Toto řešení je výhodné s ohledem na obce Heřmaň a Skály, kterým je tak umožněn návoz do zaměstnání jak do Strakonic i Písku za nejmenší provozní náklady.

## Spoje do škol

Pro přepravu školní frekvence do Písku bude využit rychlíkový spoj Č.Budějovice – Protivín – Putim –Písek –Zdice – Most, jehož vedení se předpokládá (v současnosti příjezd do Písku v 7:10). Ve směru do Příbrami budou s největší pravděpodobností řešeny v gesci Středočeského kraje.

## Občanský den

Pravidelný taktový provoz začíná odjezdem z Protivína v 6:05 a pokračuje až do 20:05.

První vložený spoj Č.Budějovice – Písek přijíždí do Písku v 9:20 a dále ve dvouhodinovém taktu  až do 21:20. Tyto vlaky mají v Písku taktové přípoje ve směru Milevsko a Tábor.

## Poslední spoj

Odjíždí ve 22:02,  a  je veden jako přímý vlak Č.Budějovice – Březnice. Je tedy výhodným spojením krajského města a oblasti Písecka zejména pro návrat z odpoledních směn či např. z kulturních podniků.

# Směr (Beroun-) Zdice – Protivín

### Systém

V tomto směru jsou zavedeny nepravidelnosti v ranních hodinách, vyplývající z potřeb návozu obyvatel severní části bývalého Píseckého okresu do zaměstnání a škol v Písku. Taktová doprava je řešena opět ve dvouhodinových intervalech (trať Beroun-Protivín), a je v úseku Písek – Protivín zahuštěna do hodinového taktu přímými vlaky Písek – České Budějovice. Vlaky odjíždějí z Berouna v sudou hodinu 46´ tedy v podstatě od příjezdu příměstské dopravy z Prahy. Vlaky ve směru do Protivína nemají nikde větší pobyty. V Březnici je okamžitý přípoj do Blatné (příjezd lichá hodina 26´, odjezd lichá hodina 33´), v Protivíně (příjezd sudá hodina 39´) pak na osobní vlak do Č.Budějovic (odjezd sudá hodina 43´)  a na rychlík do Plzně (odjezd sudá hodina 40´). Vlaky Beroun – Protivín i Protivín – Č.Budějovice mají v úseku Písek – Protivín stejné minutové polohy aby byly zachovány výhody taktového jízdního řádu. Předpokládáme doplnění sytému o vlaky Zdice-Březnice pro potřeby Středočeského kraje a dálkovými rychlíkovými spoji Most-Č.Budějovice (nejsou předmětem této práce).

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

První spoj je veden v trati Březnice – Písek a to mimo takt ve 4:05 pro návoz na první směnu do Písku (příjezd ve 4:58). Tento spoj má přestupovou vazbu na přímý osobní vlak Písek – České Budějovice (příjezd do Č.Budějovic v 6:28). Další úsekový spoj z Březnice je veden již v taktových časech (odjezd 5:27) a je veden až do Protivína, kde má přípoj na osobní vlak do Č.Budějovic (příjezd 7:28) i rychlík do Plzně. Je tedy vhodný jak pro návoz na posunuté první směny do Písku (příjezd 6:20), tak i pro školní přepravu do krajského města.

První vlak z Berouna odjíždí ve 4:46 a je veden do Písku. Jeho časová poloha je vhodná pro dělnickou přepravu do Příbrami (příjezd 5:41) i pro školní přepravu do Písku (příjezd 6:68). V Písku je přestupová návaznost na přímý vlak do Č.Budějovic (příjezd 8:28).

První vlak z Písku odjíždí ráno ve 4:21. Je to přímý spoj do Č.Budějovic na ranní směnu(příjezd 5:28).

## Spoje do škol

Návozy do škol v Písku jsou z důvodu dlouhého dopravního ramene zahrnuty v části spojů do zaměstnání.

## Občanský den

Další spoj jede opět z Březnice (odjezd 7:27) do Protivína s přestupovou návazností na osobní vlak do Č.Budějovic (příjezd 9:28 – vhodný čas např. na návštěvu úřadů) i rychlík do Plzně. Od 8:06 hodin do 16:06 následuje pravidelný dvouhodinový takt Beroun – Protivín.

Přímé spoje Písek České Budějovice jezdí ve dvouhodinovém taktu od 7:21 do 17:21.

## Poslední spoj

Spoj s odjezdem z Berouna v 18:06 (z Písku ve 20:21) je veden jako přímý vlak do Č.Budějovic (z oběhových úsporných důvodů). Doprava  končí vlakem s odjezdem z Berouna ve 22:06, který svou jízdu končí v Březnici (odvoz z odpoledních směn z Příbramska).

### Potřeba vozidel

Vlaky v trati Protivín – Beroun budou vedeny motorovými vozy řady 842, popř.810 s jedním přívěsným vozem. Tyto motorové vozy budou u jednoho spoje z důvodu úspor a údržby zajíždět i do Českých Budějovic. Vlaky Písek – Č.Budějovice budou vedeny elektrickou lokomotivou a soupravou tří vozů (viz potřeby vozidel pro trať Č.Budějovice (-Písek) – Strakonice. Jeden spoj je z důvodu údržby veden motorovým vozem.

Potřeba pro motorovou vozbu na trati Protivín – Beroun činí 5 motorových vozů a 5 vozů přívěsných

Trať 201 Ražice – Písek - Tábor

Tato trať má pro region  několik důležitých významů. Předně spojuje druhé (Tábor) a třetí (Písek) největší město kraje. Slouží jako přivaděč přepravních proudů, zejména zaměstnaneckých a školních, do těchto měst z jejich spádového okolí. V případě Tábora jde o důležité napojení na koridorovou trať Č.Budějovice – Praha. Trať má poměrně slušné technické parametry a z drtivé části je vedena v minimální docházkové vzdálenosti od přilehlých obcí (bohužel s výjimkou důležitého Milevska, kde je ovšem již dnes řešena návazná autodoprava). Přilehlé okolí je poměrně hustě osídleno a nedochází zde k významným souběhům s trasou silnice Písek – Tábor, což skýtá pro železniční dopravu dobré perspektivy.

# Směr Ražice – Písek – Tábor

### Systém

Navržen je taktový systém Ražice – Písek – Tábor ve dvouhodinových intervalech s vloženými mezivlaky Branice – Tábor pro obslužnost táborské aglomerace. Vlaky odjíždí z Ražic v lichou hodinu 19´. Tím je zajištěna přípojová návaznost od rychlíku Plzeň – Č.Budějovice a zároveň realizovatelnost systému v souvislosti s úzkým hrdlem, jímž je úsek Putim – Písek. Návaznost od rychlíku z Plzně je důležitá zejména pro rychlé spojení Strakonic a Písku. Ani přepravní proud z Plzně (studenti) není nezanedbatelný. Do Tábora vlak přijíždí v sudou hodinu 55´ a  je tudíž zajištěna přípojová návaznost na hodinový rychlíkový takt ve směru na Prahu i na České Budějovice. Mezivlaky Branice – Tábor jsou vloženy tak, aby zahustily dopravu v sídelní aglomeraci Tábora v zájmových časech

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Pro spojení na první směny do Tábora  je veden vlak Branice - Tábor mimo taktové časy, s příjezdem do Tábora v 5:31. Pro spojení na první směny do Písku a to z Ražic, Putimi, Číčenic, Protivína a mezilehlých zastávek (viz komentář k trati 190) vyjíždí vlak v taktových časech z Ražic v 5:19 (příjezd do Písku v 5:31), který svým příjezdem do Tábora v 6:55 vyhovuje i k návozu na posunuté první směny.

## Spoje do škol

Pro návoz do škol v Táboře je v trati Branice – Tábor zaveden vložený mezivlak mimo takt, s příjezdem do Tábora v 7:31. Pro návoz do škol v Písku je veden taktový spoj s odjezdem z Ražic v 7:19 a příjezdem do Písku v 7:31. Tento spoj má přípoj od rychlíku z Plzně a Strakonic a pokračuje v pravidelných taktových časech do Tábora

## Občanský den

Zahajuje mimo takt částečně vloženým vlakem Písek – Tábor s odjezdem v 8:32 a s příjezdem do Tábora v taktovém čase 9:52. Jde o návrat motorového vozu od školního spoje do Písku a zároveň se tím zahušťuje spojení spádové oblasti Tábora do dopoledních víceméně hodinových intervalů s přípoji k rychlíkům do Prahy a Českých Budějovic. Poté pokračuje pravidelný takt Ražice – Tábor až do vlaku s odjezdem z Ražic ve 21:19. Mezi taktové vlaky jsou vloženy dva spoje Branice – Tábor a to s odjezdem z Branic v 15:08 a 17:08, které do Tábora dojedou již v pravidelných taktových časech a tudíž i s možností přestupu na rychlíky do Prahy a Českých Budějovic. Tyto spoje jsou vloženy z důvodu zahuštění odpoledního – popracovního  spojení do Tábora do hodinových intervalů.

## Poslední spoj

Posledním vlakem je již výše zmíněný taktový vlak Ražice – Tábor s odjezdem ve 21:19

# Směr Tábor – Písek – Ražice

### Systém

Navržena je taktová doprava Tábor – Ražice ve dvouhodinových intervalech s odjezdem z Tábora v lichou hodinu 9´ a příjezdem do Ražic v sudou hodinu 43´.  To zajišťuje přípojové návaznosti v Táboře od rychlíků z Prahy i Českých Budějovic a v Ražicích k rychlíkům směr Plzeň. Zpřípojování v Ražicích k rychlíkům do Plzně má význam pro rychlé spojení Písek – Strakonice i dále do Plzně (např. studenti). Do tohoto systému jsou vloženy ranní nepravidelnosti (viz níže) a odpolední vložené spoje Tábor – Branice, sloužící k zahuštění intervalu odvozu z regionálního centra – z Tábora do hodinových intervalů.

### Časové rozvrstvení spojů

Spoje do zaměstnání

Pro návoz na první směnu  do Písku slouží mimotaktový vlak s odjezdem ve 4:04 z Tábora a příjezdem do Písku v 5:26. Tento vlak v Písku svoji jízdu končí. Pro eventuelní návoz na první směnu do Milevska (tato potřeba není tolik frekventovaná) a na posunutou první směnu do Písku slouží taktový spoj Tábor - Ražice s odjezdem z Tábora v 5:09 (příjezd Milevsko 5:42, Písek 6:31, Ražice 6:43). Ten má již v Ražicích přípoj na rychlík do Strakonic a Plzně.

## Spoje do škol

Ke spojení do píseckých škol slouží mimo takt vložený spoj Tábor-Písek s odjezdem z Tábora v 5:48 a příjezdem do Písku v 7:26.

## Občanský den

Pravidelný taktový provoz je zahájen vlakem, který odjíždí z Tábora v 7:09 a končí vlakem s odjezdem z Tábora v 19:09.

## Poslední spoj

Poslední vlak jede v úseku Tábor – Ražice a odjíždí z Tábora ve 21:09. V Ražicích už ovšem nemá žádný přípoj (jde o návoz motorového vozu na ráno)

## Potřeba vozidel

- 4 ks motorových vozů ř.810

- 4 ks přívěsných vozů

Trať 203 Březnice – Blatná – Strakonice –  Horažďovice

V úseku Březnice – Strakonice jde o klasickou trať „lokálkového“ typu, tedy s omezenými technickými parametry (rychlost ap.).  Na druhou stranu zde byly zavedena racionalizační opatření (radiofikace, samočinně se přestavující výhybky-tzv. samovraty ap.), takže všechny vlaky jsou vedeny bez potřeby průvodčích.

Trať spojuje oblastní centrum Strakonice s regionem Blatenska a přes přípojnou stanici Březnice i s oblastí Příbramska. Lze říci, že všechna významnější sídla regionu (Radomyšl, Sedlice, Bělčice) leží přímo na trati, a těší se výhodě minimální docházkové vzdálenost k železničním zastávkám. Železnice zde tedy může hrát významnou roli ve veřejné dopravě.

Lze konstatovat, že přepravní proudy se lomí v Blatné. Blatná jako taková spáduje krajskými vazbami do Strakonic, zatímco obce severně od Blatné spádují jak do Blatné (pověřená obec) tak na Příbramsko (část tratě leží již ve Středočeském kraji. V Blatné předpokládáme možnost přestupu na trať Blatná – Nepomuk, která ovšem do této práce není zahrnuta (viz úvod).

Vlaky z tratě Březnice – Strakonice budou projíždět Strakonicemi ve směru Horažďovice a zajistí tak obsluhu okrajových částí Jihočeského kraje (Pracejovice, Katovice, Dolní Poříčí, Střelské Hoštice) a přímo přilehlé sídelní oblasti Horažďovic. Pro malou frekvenci cestujících se nám vozba samotnými motorovými vozy jeví jako adekvátní, přitom však jízdní doba (24 minut), díky kvalitní hlavní trati, je konkurenceschopná autobusové dopravě. Napojení Horažďovic do jihočeského systému je vzhledem k silným vazbám (studenti, zaměstnání) mezi Strakonicemi a Horažďovicemi žádoucí. V případě eventuelní elektrifikace úseku Horažďovice předměstí – Horažďovice by pak ovšem pro toto spojení bylo namístě uvažovat o použití elektrických osobních vlaků Č.Budějovice – Strakonice a jejich prodloužení až do Horažďovic.

# Směr Březnice – Strakonice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem z Březnice v lichou hodinu 33´. Tím jsou ke každému vlaku zajištěny přípoje od taktové dopravy Protivín – Zdice - Beroun. V čase odjezdu je kladen důraz na minimální přestupovou prodlevu prioritně ze směru od Příbrami, odkud očekáváme převažující přepravní proud.

V Blatné je plánován desetiminutový pobyt, navržený z důvodu očekávané výměny přepravních proudů, zkrácení přestupové prodlevy ve Strakonicích a výhody vykřižování s protijedoucím vlakem ve stanici s nejlepšími technickými parametry na trati. Příjezd do Strakonic je navržen na sudou hodinu 55´ čímž jsou zajištěny krátké přestupové vazby k rychlíkům směr Plzeň a Č.Budějovice a osobním vlakům směr Vimperk a Volary. Vlaky po odjezdu rychlíků pokračují do stanice Horažďovice. Navázání přípojů ve Strakonicích k rychlíkům, je dle našeho názoru výhodné, neboť Blatensko leží ve značné vzdálenosti jak od jihočeské metropole, tak i od Plzně, kam dojíždí např. studenti. Pro tyto vzdálenosti je rychlík jednoznačně výhodnější.

Jelikož předpokládáme, že ze stanice Březnice směrem na Příbram a Zdice  budou vedeny další spoje v gesci výlučně Středočeského kraje mimo náš návrh, je možno uvažovat i o jistém doplnění našeho systému.

### Časové rozvrstvení spojů

Spoje do zaměstnání:

První vlak vyjíždí z Blatné mimo takt (v 5:00) a do Strakonic přijíždí v 5:41 tak, aby  byl zajištěn návoz na první směnu. Vlak ihned pokračuje do Horažďovic a má přípoj i na rychlý spěšný vlak do Č.Budějovic. Další spoj je vypraven již z Březnice mírně mimo takt (z důvodu nepravidelného ranního křižování) v 5:37, Z Blatné již ovšem jede v „taktových“ časech a do Strakonic přijíždí v 6:55 což je čas vhodný jak pro posunuté nástupy do zaměstnání, tak např. pro ranní praktika ve školách. I tento spoj jede dále do Horažďovic.

## Spoje do škol

Pro zajištění spojení do škol v Blatné je mimo takt veden vlak Březnice – Blatná s odjezdem z Březnice v 6:53 (má v Březnici přípoj i od Písku), a příjezdem do Blatné v 7:36. Pro návoz do Strakonic je mimo takt vložen spoj Blatná – Strakonice s odjezdem z Blatné v 6:43 a příjezdem do Strakonic v 7:24.

## Občanský den

Počínaje 7:33 hod je zaveden pravidelný takt (viz popis systému), který je ukončen odjezdem z Březnice v 19:33.

## Poslední spoje

Poslední spoj je ve směru Březnice – Strakonice vypraven ve 21:33 (tedy v taktovém čase), ale svou jízdu ukončí v Blatné (jde v podstatě o návrat motorového vozu do depa). Poslední spoj může být eventuelně i časově posunut v závislosti na případné vozbě dálkových vlaků na trati Beroun - Protivín – Zdice.

# Směr Strakonice – Březnice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem ze Strakonic v lichou hodinu 3´, tak, aby byly zajištěny rychlé přípoje od rychlíků Č.Budějovice-Plzeň a Plzeň – Č.Budějovice, a to ze stejných důvodů jako v opačném směru (viz výše). Vlaky jsou vypravovány z Horažďovic, takže Strakonicemi de facto projíždějí. Příjezd do Blatné je určen na lichou hodinu 46´. V Blatné předpokládáme přípoje směr Nepomuk, ty nejsou předmětem této práce (viz výše). Vlaky v Blatné svoji jízdu ukončí. Pokud by pokračovaly bezprostředně dále do Březnice, nevznikly by tím v Březnici žádné přípoje. Z tohoto důvodu jsou v trati Blatná-Březnice vedeny samostatné spoje též ve dvouhodinovém taktu s odjezdem v sudou hodinu 55´ a příjezdem do Březnice v lichou hodinu 26´, tzn. na rychlý přestup na taktovou dopravu směr Příbram – Zdice – Beroun i do směru Písek – Protivín. Vzhledem k výměně přepravních proudů v Blatné nepřinese rozdělení ramene Strakonice – Březnice na dva samostatné systémy zásadnější problémy.

### Časové rozvržení spojů

# Spoje do zaměstnání

První spoj směr Březnice odjíždí z Blatné v taktovém režimu ve 4:55, má tedy přípoj na  první taktový spoj Protivín – Beroun a na mimotaktový vložený vlak Březnice – Protivín. Směr Blatná - Březnice není směrem, který je masivně využíván pro přepravu do zaměstnání, nicméně svým příjezdem v 5:26 může posloužit jako eventuelní návoz na první směnu. Spíše se však jedná o zajištění výše zmíněných přípojových návazností. Další spoj je veden mimo takt ze Strakonic ve 4:42 tak, aby do Blatné dojel v čase vhodném pro první směny (v našem případě v 5:23). Z Blatné pokračuje v 6:08 též mimo takt s příjezdem do Březnice v 6:38 k obsloužení eventuelních posunutých prvních směn. Motorový vůz tohoto spoje je ale v Březnici využit pro školní vlak do Blatné, což je rozhodující důvod pro vedení spoje. Další z vlaků vhodných pro posunuté první směny je veden v trati Horažďovice – Strakonice – Blatná a přijíždí do Blatné v 6:38.

# Spoje do škol

Spojení do škol v Blatné je zajištěno vlakem Horažďovice – Strakonice – Blatná, vloženým mimo takt (příjezd do Blatné v 7:36), spojení do škol v Březnici pak taktovým spojem s příjezdem do Březnice v 7:26.

# Občanský den

Mimo již výše zmíněné spoje s odjezdem z Blatné ve 4:55 a 6:55, které jsou vedeny v taktových polohách, ale zároveň dobře slouží pro návoz do zaměstnání a do škol, začíná pravidelná taktová doprava vlaky s odjezdy v 8:55 z Blatné a 9:03 ze Strakonic.

# Poslední spoje

Jsou vedeny v taktovém systému  a odjíždějí ve 20:52 ze Strakonic a ve 20:55 z Blatné.

# Směr Strakonice – Horažďovice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem ze Strakonic v lichou hodinu 7´, tak, aby byla zajištěna možnost přestupu od rychlíků z Plzně a Č.Budějovic a od osobních vlaků z Volar a Vimperka. Vlaky jsou vedeny jako přímé spoje Březnice – Blatná – Strakonice – Horažďovice.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

Vlak vypravený pouze ze Strakonic vyjíždí ve 4:51, tj. mimo takt, a přijíždí do Horažďovic v 5:14, tedy s možným použitím na první směnu, ale hlavně jako návoz vozidla pro dělnický vlak do Strakonic. Další spoj je vypraven z Blatné a ze Strakonic odjíždí v 5:41. Jeho příjezd do Horažďovic v 6:05 může být vhodný pro posunutou první směnu

## Spoje do škol

Vlak z Březnice vedený již plně v taktovém systému, s odjezdem ze Strakonic v 7:07 a  příjezdem do Horažďovic v 7:31.

## Občanský den

Standardní taktový systém počínaje vlakem s odjezdem ze Strakonic v 9:07 až do vlaku s odjezdem ze Strakonic v 19:07.

## Poslední spoj

Odjíždí ze Strakonic v taktových časech ve 21:07

# Směr Horažďovice – Strakonice

### Systém

Navržen je dvouhodinový takt s odjezdem z Horažďovic v sudou hodinu 28´ a příjezdem do Strakonic v sudou hodinu 52´ tak, aby byla zajištěna přestupová návaznost na rychlíky směr Č.Budějovice a Plzeň a na osobní vlaky směr Vimperk a Volary. Vlaky jsou vedeny jako přímé spoje v trati Horažďovice – Strakonice – Blatná.

### Časové rozvrstvení spojů

## Spoje do zaměstnání

První směna je obsloužena vlakem z Horažďovic, vedeným mimo takt a příjezdem do Strakonic v 5:40.

Posunutá první směna pak vlakem též mimo takt s příjezdem do Strakonic v 6:34.

Oba vlaky projíždí do Blatné.

## Spoje do škol

Návoz do Strakonic zajišťuje elektrický vlak Horažďovice předměstí – Strakonice (příjezd 7:30), jehož vozy posléze pokračují do Českých Budějovic. Prioritou je zde dopravní obslužnost Jihočeského kraje, proto bylo zvoleno řešení pouze z Horažďovic předměstí, neboť pro vozbu z Horažďovic není k dispozici motorový vůz. Přípoj z Horažďovic (či např. až ze Sušice) na tento vlak může být zajištěn v gesci Plzeňského kraje.

## Občanský den

Počínaje vlakem, který odjíždí z Horažďovic v 8:28 je až do 20:28 vedena doprava v pravidelném taktu.

## Poslední spoj

Odjíždí mimo takt z Horažďovic ve 21:33.

## Potřeba vozidel

- 5 kusů motorových vozů řady 810

- cca max. 4 kusy přívěsných vozů pro vykrývání špiček

# Trať 194 Č.Budějovice – Černý Kříž / Volary/

Trať spojuje České Budějovice s rekreační oblastí Šumavy a  Lipenského jezera.

Z tohoto pohledu má výraznou špičku poptávky a zároveň i možné nabídky v rekreačním období se specifickými a speciálními potřebami / přeprava cykloturistů / .

V úseku Č.Budějovice - Kájov plní trať zároveň i funkci příměstské trati. Na tomto úseku leží i významné město Český Krumlov. Zde se lomí pravidelný přepravní  proud.

Takt :

základní takt regionální dopravy  je zvolen dvouhodinový. Takt je v přepravních špičkách doplněn  na 1 hodinu o vložené spoje  do Českého Krumlova (Kájova). Je uvažováno s jedním párem přímých R vlaků z Prahy do Č.Krumlova (Kájova) a jedním párem  rekreačních rychlíků Praha – Volary vedeného v letní sezóně.

Příjezdy a odjezdy  vlaků v Č.Budějovicích jsou vytvořeny s ohledem na regionální i dálkové potřeby cestujících.

Přípojové vazby v žst.Černý Kříž umožňují přestup směr Volary a Nové Údolí a obráceně.

V případě potřeby umožňuje systém prodloužit spoje /přímé vozy/ do Volar a je i v návrhu realizováno a může se dle požadavku rozšířit.

## Směr České Budějovice- Č.Kříž

Osobní vlaky odjíždí z Č.Budějovic v lichou hodinu 10´.První spoj jede  v  5:10. Mezi pravidelné osobní vlaky je v  10:13  vložen rekreační rychlík z Prahy. Od 13:10  do 19:10 je takt zahuštěn v sudé hodiny pro potřeby odvozu cestujících ze škol a zaměstnání s cílovou stanicí Č.Krumlov (Kájov v létě Č.Kříž). V 18:13 je vloženo pokračování části  rychlíku z Prahy do Č.Krumlova s určením pro turistickou klientelu a zároveň i jako spoj pro cestující vracející se v podvečer domů. Z technologických důvodů končí večerní spoje v 19:42  a  21:42  v železniční stanici Volary. Poslední spoje ve 21:10 a 23:10 jsou ukončeny v Kájově a není nezbytně nutné

jezdit v taktu, pokud nebude takt vyhovovat.

## Směr Č.Kříž - České Budějovice

Osobní vlaky odjíždí z Černého Kříže v sudou hodinu 13´ počínaje 4:13  do 20:13 v letním období. Z technologických důvodů začínají ranní spoje v 4:01, 6:01 v žel. stanici Volary. Ranní skupina do Č.Budějovic je zahuštěna spoji z Kájova pro návoz do zaměstnání a do škol. Dále je do ranní skupiny vložen rychlík z Kájova s přímými vozy do Prahy (obrat - návrat z předchozího dne). Odpolední skupina vlaků je posílena v 15:16 z Českého Krumlova –odvoz cestujících ze zaměstnání  a zároveň jako obrat soupravy od odpoledního vlaku z Č.Budějovic. Do podvečerní skupiny vlaků je vložen i návrat rekreačního rychlíku do Prahy v letním období.

### Potřeba vozidel

Soupravy jsou  zvoleny v základním řazení motorový a přívěsný vůz. U vlaků s menším počtem cestujících postačuje zařazení jen motorového vozu. Jedná se vlaky na okraji dne,v přepravních sedlech a v úseku Kájov-Černý Kříž mimo sezónu. V sezóně je možné vlaky zesílit o další motorový a přívěsný vůz nebo řazení změnit na soupravu vozů s lokomotivou.

Rychlíky jsou vedeny v soupravě osobních vozů s lokomotivou.

Potřeba hnacích vozidel mimo sezónu je pět motorových vozů a jedna lokomotiva.

Komentář k trati České Budějovice – Horní Dvořiště – (Vyšší Brod)

Na trati vedou tyto taktové systémy :

- dvouhodinový neúplný takt rychlíků Praha – Horní Dvořiště - Linz

- dvouhodinový takt regionálních vlaků České Budějovice – Horní Dvořiště s přípoji do Vyššího Brodu a Lipna

Přípojové vazby regionálních vlaků :

České Budějovice :

- u všech vlaků přípoj na rychlíky ve směru Praha, Brno a Plzeň

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky ve směru Tábor, Protivín - Písek (Strakonice) a České Velenice

- v opačném směru přípoj od rychlíků ze směru Praha a regionálních vlaků ze směru Tábor přijíždějících v sudou hodinu

Rybník :

- u všech přijíždějících vlaků ze směru České Budějovice přípoj na směr Lipno

- u všech odjíždějících vlaků směr České Budějovice přípoj ze směru Lipno

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k současným přepravním proudům v regionální dopravě jsou soupravy jednotně složeny z lokomotivy a jednoho patrového vozu. Turnusová potřeba jsou 2 soupravy na trati 196 a 2 soupravy na trati 195.

Vývoj dopravy na těchto tratích :

V současné době není možné z důvodu kolejového propojení a nástupišť jezdit s vlaky přímo na Lipno. Je to ale stavebně celkem nenáročně řešitelné a počítáme s tím, že se doprava změní na přímé vlaky České Budějovice – Rybník – Lipno nad Vltavou a Horní Dvořiště bude obsluhováno rychlíky (Praha) – České Budějovice – Linz.

Komentář k trati České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

Na trati vede tento taktový systém :

- dvouhodinový takt regionálních vlaků České Budějovice – České Velenice

- dvouhodinový neúplný takt spěšných vlaků České Budějovice – České Velenice – Gmünd NÖ

Přípojové vazby regionálních vlaků :

České Budějovice :

- u všech vlaků přípoj na rychlíky ve směru Praha, Brno, Plzeň a (Linz)

- u všech vlaků přípoj na všechny regionální vlaky

- v opačném směru přípoj od všech přijíždějících vlaků

České Velenice :

- u všech přijíždějících regionálních vlaků přípoj na směr Veselí nad Lužnicí

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k hustotě spěšných vlaků a regionální dopravy jsou soupravy jednotně složeny z motorového a jednoho přívěsného vozu. Turnusová potřeba jsou 4 soupravy.

Komentář k trati České Budějovice - Tábor

Na trati vedou tyto taktové systémy :

- hodinový takt rychlíků Praha – České Budějovice – (Horní Dvořiště)

- dvouhodinový takt rychlíků České Budějovice – Veselí nad Lužnicí - Brno

- hodinový takt regionálních vlaků České Budějovice – Tábor

Přípojové vazby regionálních vlaků :

České Budějovice :

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky ve směru Protivín – (Písek) – (Strakonice)

- u všech vlaků s příjezdem v liché hodiny přípoj na rychlíky ve směru Plzeň, (Horní Dvořiště) a na regionální vlaky ve směru České Velenice

- u všech vlaků s příjezdem v sudé hodiny přípoj na regionální vlaky ve směru Horní Dvořiště a Český Krumlov - Černý Kříž

- v opačném směru přípoj od všech přijíždějících vlaků

Tábor :

- u všech odjíždějících vlaků směr České Budějovice přípoj od rychlíku z Prahy

- u všech vlaků odjíždějích v lichou hodinu přípoj od regionálních vlaků ze směru Horní Cerekev a Ražice - Písek

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k hustotě rychlíků i regionální dopravy jsou soupravy jednotně složeny z lokomotivy a tří vozů. Turnusová potřeba je 5 souprav.

Komentář k trati Tábor – Horní Cerekev

Na trati vede tento taktový systém :

- dvouhodinový takt regionálních vlaků Tábor – Horní Cerekev

Přípojové vazby regionálních vlaků :

Tábor :

- u všech vlaků přípoj na rychlíky ve směru Praha a České Budějovice

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky ve směru České Budějovice a Písek - Ražice

- v opačném směru přípoj od všech rychlíků přijíždějících v sudou hodinu a od regionálních vlaků ze směru Ražice - Písek

Horní Cerekev :

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky ve směru Veselí nad Lužnicí

- u všech vlaků možnost přestupu na rychlík směr Brno

- v opačném směru přípoje od všech vlaků ze směru Veselí nad Lužnicí a možnost přestupu od rychlíku ze směru Brno

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k rozsahu regionální dopravy jsou soupravy jednotně složeny z motorového vozu. Turnusová potřeba jsou 3 motorové vozy.

Komentář k trati Veselí nad Lužnicí -České Velenice

Na trati vede tento taktový systém :

- dvouhodinový takt regionálních vlaků Veselí nad Lužnicí – České Velenice

- dvouhodinový neúplný takt spěšných vlaků Veselí nad Lužnicí – České Velenice

Přípojové vazby regionálních vlaků :

Veselí nad Lužnicí :

- u všech vlaků přípoj na rychlíky ve směru Praha a České Budějovice

- u všech regionálních vlaků přípoj na rychlík ve směru Brno

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky ve směru Jindřichův Hradec – (Horní Cerekev)

- v opačném směru přípoj od všech přijíždějících vlaků

České Velenice :

- u všech spěšných vlaků přípoj na spěšné vlaky do Českých Budějovic

- u všech odjíždějících regionálních vlaků přípoj ze směru České Budějovice

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k hustotě rychlíků i regionální dopravy jsou soupravy jednotně složeny z motorového a jednoho přívěsného vozu. Turnusová potřeba jsou 4 soupravy.

Komentář k trati Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev

Na trati vedou tyto taktové systémy :

- dvouhodinový takt rychlíků České Budějovice – Veselí nad Lužnicí - Brno

- dvouhodinový takt regionálních vlaků Veselí nad Lužnicí – Horní Cerekev

- dvouhodinový takt regionálních vlaků Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

Přípojové vazby regionálních vlaků :

Veselí nad Lužnicí :

- u všech vlaků přípoj na rychlíky ve směru Praha, České Budějovice - (Linz)

- u všech vlaků přípoj na regionální a spěšné vlaky ve směru České Velenice

- v opačném směru přípoj od všech rychlíků a od regionálních a spěšných vlaků ze směru České Velenice

Horní Cerekev :

- u všech vlaků přípoj na regionální vlaky směr Tábor

- u všech vlaků možnost přestupu na rychlíky ve směru Brno

- v opačném směru přípoj od všech vlaků ze směru Tábor a možnost přestupu od rychlíků ze směru Brno

Technologické zabezpečení vlaků :

Vzhledem k hustotě rychlíků i regionální dopravy jsou soupravy jednotně složeny z lokomotivy a dvou vozů a motorového vozu (Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec). Turnusová potřeba jsou 2 soupravy a 2 motorové vozy.

Pro Jihočeský kraj zpracoval tým

Depa kolejových vozidel České Budějovice

Ve složení:

Ing. Petr Dupal - úvod; představení taktového systému; trať 194

602 302 621

Ing. Vladimír Gregor - tratě 196, 199, 220, 224, 225, 226; grafické schéma východ

603 527 342

Pavel Kosmata - tratě 190, 192, 193, 194 (část), 197, 198, 200, 201, 203, grafické           	                schéma západ, logo, grafika, kompletace

737 308 680

Příloha:

##### Listy s jízdními řády navržených spojů

Tento materiál si můžete stáhnout pomocí internetu z adresy sweb.cz/JihoTakt

Depo kolejových vozidel Č.Budějovice, březen 2004